MEMORIAL DESCRITIVO

Execução dos serviços de engenharia para Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas, à base de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) com espessura de acordo com a planilha anexa, conforme este memorial com fornecimento de materiais e mão-de-obra especializada e equipamentos necessários.

Segue abaixo as ruas que deverão ser pavimentadas:

- Rua Francisco Matias de Carvalho =  800,89 m².

- Rua João Bruno de Oliveira	 =   648,60 m²

- Rua Joaquim Inácio da Silva	 =   873,70 m²

- Rua Maria Augusta de Lima	 =   691,80 m²

- Rua José Joaquim de Morais	 =   428,41 m²

- Rua Antônio Batista de Carvalho	 = 1.561,80 m².

Serão pavimentados 4.204,31 m² de ruas no município de Carvalhópolis.

Prazo

O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Descrição dos serviços

Para garantir uma maior durabilidade e excelência em qualidade, todos os materiais e equipamentos utilizados nas obras de pavimentação, deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO, ou qualquer outro instituto de pesquisa que por ventura possa a vir definir as características básicas de qualidade, durabilidade e segurança.

Segue a relação de serviços necessários para a pavimentação de vias públicas:

- Instalação Inicial:

Placa de obra modelo BDMG em aço galvanizado medindo 2,00m X 1,25m.

- Regularização

Toda a vegetação e material orgânico existente no leito da via deverão ser removidos para que a regularização do leito seja iniciada.

As ruas deverão ser regularizadas com o processo de escarificação utilizando a moto niveladora do subleito existente que já se encontra conformado para recebimento da base em cascalho para compactação

Não será permitida a execução destes serviços em dias chuvosos.

- Base estabilizada granulometricamente e compactação

Após a regularização do subleito, será executado a base de cascalho na espessura de 15 cm. A base será devidamente espalhada e compactada, com proctor intermediário.

- Pavimentação

As ruas deverão receber pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ com espessura de 3 cm, para isso deverão ser observados todos os procedimentos necessários para a realização da obra e os serviços a serem realizados são:

- Imprimação

Consiste na aplicação de camada do material betuminoso sobre a superfície granular concluída (cascalho), antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre este e o revestimento a ser executado.

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação serão do tipo “asfaltos diluídos CM-30”. A escolha do ligante betuminoso será feita em função da textura do material de base.

- Pintura de ligação

Consiste na aplicação de ligante betuminoso do tipo RR-2C sobre a superfície de base, coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas.

- Concreto betuminoso

Mistura executada a quente em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

O concreto betuminoso somente será fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC. Não se admitindo a execução dos serviços em dias chuvosos.

Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem tráfego até o seu completo resfriamento.

Execução de revestimento asfáltico, com 3 cm de espessura, tipo C.B.U.Q. com as seguintes especificações:

- Preparo em usina do C.B.U.Q. utilizando CAP 50/70 e agregados (areia e brita);

- Transporte da massa da usina até o local das obras;

- Espalhamento da massa asfáltica;

- Compactação da massa asfáltica com emprego de rolo de aço e rolo pneumático;

- Meio fio e sarjetas

Nas vias públicas onde serão realizadas as obras de pavimentação, deverão ser executados serviços de construção de sarjeta e meio fio conjugados de concreto, moldado in loco com extrusora nas dimensões 45cm de base (15cm base da guia + 30CM da base da sarjeta e 5cm de espessura da sarjeta) ao longo de toda via.

- Calçada:

Em todas a vias serão executados passeios (calçadas) em concreto moldado in loco C20, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura de 5 cm em ambos os lados das ruas, conforme as dimensões demonstradas em projeto.

Todo material necessário para o aterro das calçadas será proveniente do próprio processo de regularização do leito.

- Rampa de Acessibilidade:

Será feita com pintura própria para piso (nova cor) com demarcação com simbologia de acessibilidade, conforme projeto em anexo.

Observações

- Todas as despesas referentes à execução da obra tais como encargos sociais e trabalhistas, CREA, correrão por conta da licitante vencedora;

- A Prefeitura Municipal de Carvalhópolis - MG exercerá através de seus profissionais a fiscalização dos serviços sendo que a mesma poderá recusar qualquer tipo de serviço que não esteja compatível com este memorial bem como determinar aceitação ou não da qualidade do material empregado nos serviços;

- A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições da ABNT;

- A licitante vencedora deverá manter no local o diário da obra;

- Deverão ser feitas medições ao final de cada mês;

- Os serviços deverão ser entregues totalmente completos e limpos;

- A empresa devera apresentar o laudo de controle Tecnológico e resultados dos respectivos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT.

Carvalhópolis, 10 de setembro de 2019

________________________________________

# Antonio Alberto de Carvalho

Engº Civil – CREA/MG 30.415/D